无锡市电动自行车制造企业用水定额

## 一、适用范围

本定额适用于无锡市现有电动自行车制造企业计划用水、节约用水监督考核等相关节约用水管理工作，以及新建（改建、扩建）电动自行车制造企业的水资源论证、取水许可审批和节水评价等工作，也可用于指导节水型企业创建、水平衡测试、用水审计、水效领跑者评选等工作。

## 二、词语解释

1.电动自行车是指以蓄电池作为辅助能源，在普通自行车的基础上，安装了电机、控制器、蓄电池、转把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具，不包括用于旅游观光、内部交通等多人乘坐的大型电动车。

2.电动自行车制造企业包括整车组装企业和配套企业。电动自行车整车组装企业是指通过采购零部件负责组装成整车的企业。电动自行车配套企业是指专业负责电动自行车电池、电机、电控、轮胎、车架等零部件生产及塑件喷装加工的企业。

3.电动自行车制造企业用水定额是指单位电动自行车制造不同节水水平条件下的用水量。领跑值为电动自行车制造企业的节水标杆，用于引领企业节水技术进步和用水效率的提升；先进值用于新建和改扩建电动自行车制造企业的节约用水管理；通用值用于现有电动自行车制造企业的用水管理。

4.电动自行车制造企业用水定额是指企业生产每百辆电动自行车需要从各种常规水源提取的水量（不含企业取用的各类非常规水源水量）。

## 三、用水定额

- 电动自行车制造企业用水定额表         单位：m3/百辆

| 产品名称 | 领跑值 | 先进值 | 通用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 5 | 10 | 22 |

## 四、计算方法

单位电动自行车制造用水量按下式计算：

——单位产品用水量，单位为m3/百辆；

—— 在一定的计量时间内（年），电动自行车企业生产电动自行车的用水量（电动自行车生产企业用水量包括生产电池、电机、电控、轮胎、车架等零部件及部件组装整车等生产用水以及厂内办公楼、绿化、职工食堂、非营业的浴室、卫生间等附属生产用水），单位为立方米；

——在一定的计量时间内（年），电动自行车企业生产电动车产品的产量，单位为百辆。